黄花塘镇泥沛村成片整村推进项目绿化工程

(二次招标)

招 标 文 件

江苏天源建设集团有限公司

日 期：2021年3月3日

# 第一部分、投标须知附表

### 一、投标须知

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 黄花塘镇泥沛村成片整村推进项目绿化工程（二次招标） |
| 2 | 工程地点 | 黄花塘镇泥沛村 |
| 3 | 招标内容 | 绿化工程，包含绿化采购、施工、养护等。 |
| 4 | 工程资金 | 已落实 |
| 5 | 招标方式 | 公开招标 |
| 6 | 招标人 | 江苏天源建设集团有限公司 |
| 7 | 招标控制价 | （1）控制价为140万元整；（2）如投标报价高于招标控制价的，将否决其投标。 |
| 8 | 投标人资质 等级要求 | （1）投标人信誉良好，具有独立法人资格；营业执照(须包括园林绿化等相关经营（业务）范围)（资质），且处于有效期，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 （2）投标人具有开户许可证（基本存款账户信息）。 （3）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，只能有一家参加本次投标。 （4）投标人近 3 年（2018年3月1日以来）承担过类似园林绿化工程业绩（提供原件备查）。 （5）投标截止日起算，前3年内不得存在因违反招标投标规定受到行政处罚的情形，投标人在近3年内没有发生工程质量、安全生产事故问题（以行政处罚决定日期文件为准）；没有被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。(提供承诺函) （6）本次投标不接受联合体投标。 （7）投标人应遵守中国有关的法律、法规。不得存在被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的情形。 （8）不得存在被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单的情形。 （9）参加本工程投标的投标单位代表，须是投标单位的法定代表人或委托代理人，投标书中须有有关的证明文件。 （10）投标人的资质应符合本条（1）-（9）要求，否则作资格审查不合格处理 (（其中（7）-（8）项由招标人在评标前，查询投标人是否被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单及是否被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，若查询发现存在该情形的，将相应网页截图（包括列入原因、列入日期、查询日期等信息）并提交评委签字确认，其资格审查不合格）。 |
| 9 | 报价依据 | 招标人提供的工程量清单、做法说明、施工图纸、质量标准执行国家、地方或行业现行的相关规范和标准；现场的实际勘查情况；市场信息及相关法规条文。参与投标单位在报价前，应对工程现场进行视察及必要的勘查(包括且不限于对工程所在地周边环境、交通道路、现场条件、现有的土壤情况、临时堆土的可能性及地块周边排水等)。选定的中标单位不得以不清楚现场情况或不清楚现场的地下情况为由而作出额外索赔、变更、签证或提出延长竣工期限的要求。 |
| 10 | 合同价格形式 | 合同价格形式：固定单价。最终按实际完成合格工程量结算。合同价款中包括的风险范围：招标图纸和招标清单范围内所有（不）可预见的一切费用，包括人工、材料、机械及其调整，均由中标人自行考虑，自行承担。 (1)本工程采用工程量清单计价，工程量清单中单价、合价应由投标人填写，税金由投标人全部承担，无其他调整因素。本工程因总包人、监理、业主、设计单位、征地拆迁等原因造成停工，工期可顺延，但没有费用补偿。 (2)工程量清单单价包括完成招标范围的所有内容所发生的费用，以及为实施和完成本合同工程所需的一切人工费、材料费、运费（包括材料运送至现场及场内转运）、机械费（含进出场、油料费及转运费）、管理费、规费、利润、税金、保险、安全文明施工、技术措施、冬雨季施工、组织措施、安全措施、质量措施、临时设施、检验试验、质检、测量、交通、扰民、二次进场、成品保护、工人食宿、生产及生活用水、用电（包含发电机发电）、场地清理、土石方开挖、种植土回（换）填、土壤改良、平整、翻松、整理、铺设表土、水、肥料等及乔木、灌木、草皮、花卉等采购、种植、养护、协调矛盾费、因地下管线影响施工增加的费用等费用，以及完成合同内容的所有责任、义务和一般风险。未列细目、不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本工程的其他细目的单价中。 |
| 11 | 技术要求 | 本工程应满足技术规范、工程图纸、国家及工程所在地相关标准、规范。养护期两年，二级养护等级。 |
| 12 | 质量目标及安全目标 | (1)本工程内的工作应满足本工程技术规范、工程图纸、国家及工程所在地相关标准、规范。同时，本工程质量要求达到国家质量验收规范合同标准, 质量标准：合格，养护期两年，二级养护等级。 (2)安全生产要求：安全无事故。 (3)文明施工、节能环保要求：节能降耗，减少污染，排放达标；做到施工不扰民、施工无投诉，确保绿色、文明、环保样板工地。 (4)施工中所使用材料、设备、机械必须为符合国家或行业标准的合格产品，能满足图纸和工程生产经营的技术要求，同时保证能一次通过监理及质量验收部门的验收，由于产品自身质量问题造成的施工返工、工期延误，投标人应承担由此带来的全部责任。 1）施工前应将工作范围及周边清扫干净、干燥、无杂物，所发生的费用由中标方承担。 2）中标方需服从招标方及监理、业主的管理，协助做好取样及相关实验等工作，保证一次验收合格。 |
| 13 | 工期要求 | 工期：30日历天。 因投标人原因拖延招标人的工期的，由投标人承担全部责任，所造成的一切损失由分包方承担。开工和竣工的日期将随实际进度由招标人调整。招标人有调整工期的权利，投标人不得因此增加费用。 |
| 14 | 投标有效期 | 投标文件的有效期为开标之日后的30天，在投标文件有效期内撤回投标文件将没收其投标保证金。 |
| 15 | 投标文件签署 | (1)提交的纸质投标文件为壹份、装袋密封。投标文件所有内容（签字除外）一律机打，手写无效，装订成册。 (2)正式投标文件的任何一页都不应修改。如果出现上述情况，不论何种原因造成，均应由法定代表人或授权委托人签字并盖章。 (3)投标文件恕不退还。 |
| 16 | 投标文件提交地点及投标截 止时间 | 地 点: 江苏天源建设集团有限公司一楼大会议室。 地 址：江苏省盱眙县淮河北路295号。 联系人：杨婷婷（13915177051） 投标截止时间:2021年3月9日09:00时作为截至日期，逾期按投标人自动放弃处理。 各投标人由其法定代表人（或委托代理人）持本人身份证准时现场参加开标会议。 |
| 17 | 投标保证金 | 所有参与投标的单位需缴纳 壹万元 现金投标保证金，与投标文件同时提交，未提交则视为投标文件视为无效。未中标的投标人保证金当场退还，拟中标的投标人保证金直接计入履约保证金的一部分。 投标人在投标文件有效期内撤回投标文件的或无故违约和不签订分包合同，我公司将没收其投标保证金并取消其中标资格。 |
| 18 | 履约保证金 | 中标后三日内提交履约保证金：履约保证金按合同价的10%收取。工程完工验收合格后一个月内无息退还，退还所需材料：履约保证金单据、验收报告或总包方同意退还证明（以上材料均为提供原件） |
| 19 | 履约保证金缴纳账户 | 开 户 名 称：江苏天源建设集团有限公司 开 户 银 行：江苏盱眙农村商业银行营业部 账 号：3208300011010000029087 特别注意：转账需备注“XXXX项目-XXX工程履约保证金”；必须由企业基本户转入，备注清晰，否则按未交履约保证金处理。 |
| 20 | 投标文件组成 | 投标函、法定代表人身份证明书、授权委托书、工程量清单、资格审查资料、附表及承诺书。 |
| 21 | 评标 | 最低投标价法的原则确定中标单位。 |
| 22 | 合同签订 | 招标人和中标人应当自中标后五日内签订书面合同，未在规定时间内签订分包合同则没收投标保证金。 |
| 23 | 付款条件 | 园林绿化工程施工完成并验收合格后累计付至工程价款的 65%；养护期满一年（自验收合格之日起）付至工程审定价款的 90%；养护满两年并经验收合格后付清尾款。 （付款需提供增值税专用发票及相关凭证） |

二：投标文件否决性条款摘要及评标

| （一） | 否决条款：投标人及投标文件符合下列否决投标条款之一的，其投标文件予以否决 |
| --- | --- |
| （1） | 投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字； |
| （2） | 投标联合体没有提交共同投标协议（本项目不接受联合体投标）； |
| （3） | 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件； |
| （4） | 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外； |
| （5） | 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价； |
| （6） | 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应； |
| （7） | 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为； |
| （8） | 投标人的法定代表人或其委托代理人未按规定出席开标会的； |
| (9) | 与资格审查有关的资料，投标人未提供原件的，原件的复印件未加盖公章装订在投标文件中的； |
| (10) | 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按照评标办法3.1.3规定的原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认，投标人拒不澄清确认的； |
| （二） | 评标及推荐中标候选人：评标委员会以最低投标价法中标原则在推荐中标候选人时，应遵照以下原则: |
| （1） | 评标委员会应当按照投标须知的规定，推荐相应数量的中标候选人。 |
| （2） | 如果评标委员会根据本章的规定作无效标处理后，有效投标不足三个，评标委员会应当对是否具有竞争性进行判断。有竞争性的，评标委员会继续推荐中标候选人；缺乏竞争的，评标委员会应当否决全部投标。 |
| （3） | 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。 |

# 第二部分  绿化分包协议书（见附件1）

# 第三部分  工程量清单（见附件2）

# 第四部分  图纸（见附件3）

第五部分  投标文件格式

黄花塘镇泥沛村成片整村推进项目绿化工程（二次招标）

# 投 标 文 件

项  目 名 称：

投   标   人：            		              （盖公章）

法 定 代 表 人

或其委托代理人：            		        （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

- 投 标 函

致： __________________________

1、根据你方招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程量清单、工程建设标准及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）________	（¥      	）的投标报价（其中增值税税率为_________）并按图纸、工程量清单、合同条款、工程建设标准要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有）及有关附件。

3、我公司承诺的工程质量为:          。

4、我公司承诺的工期为         。

5、如果我方中标，我方将按照招标文件的规定提供履约保证金。

6、我方同意所提交的投标文件在“投标申请人投标须知”中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投  标  人：                                     （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

日        期：     年    月    日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：（盖单位章）

年	月	日

三、授权委托书

本人          （姓名）系（投标人名称）          的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。该代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：30天。

代理人无转委托权。

附：委托代理人居民身份证复印件。

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签 字。

投	标	人：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：	（签字）

身份证号码：

委托代理人：	（签字）

身份证号码：

年   	   月	   日

四、工程量清单

五、资格审查资料

六、附表及承诺书

6.1项目管理人员配备情况表

6.2拟投入的主要施工机械设备表

6.3劳动力计划表

6.4计划开、竣工日期和施工进度横道图

6.5承诺书

6.1项目管理人员配备情况表

工程

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 已承担类似工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 项目数 | 主要项目名称 |

一旦我单位中标，我方保证并配备上述项目管理人员。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。

6.2拟投入的主要施工机械设备表

工程

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率（KW） | 生产能力 | 用于施工部位 | 进场 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.3 劳动力计划表

工程                                                 单位： 人

| 月份 人员 工种 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.4 计划开、竣工日期和施工进度横道图

1.投标人应提交的施工进度横道图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

6.5         承诺书

我公司郑重承诺：1、投标截止日起算，前3年内不得存在因违反招标投标规定受到行政处罚的情形，投标人在近3年内没有发生工程质量、安全生产事故问题（以行政处罚决定日期文件为准）；没有被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

2、保证所施工工程质量全部合格、且顺利通过工程竣工验收；保证不拖欠农民工工资；承诺已对所投标项目进行实地现场勘查，对项目施工环境、气候、地形、地貌、现状地上地下结构物、附近村庄已有充分了解，在此承诺，均已充分考虑现场勘查实际情况，并且已把勘查情况考虑在投标报价中。

3、若我公司中标后，严格按照施工图纸施工及履行养护义务（养护期二年）。

特此证明。

单位名称（盖公章）

年  月  日

附件二 黄花塘镇泥沛村成片整村推进项目绿化工程（二次招标） 工程量清单 序号; 名称; 规格; 单位; 数量; 单价（元); 合价（元); 备注. 干径（cm); 高度（m）; 蓬径（m）. 1; 香樟; Φ15; 5.5; 3; 株; 387; 全冠，树形饱满优美，三主分枝以上，保留四级分叉，分枝点2.3-2.5m. 2; 香樟A; Φ20; 6.5; 4; 株; 7; 全冠，树形饱满优美,三主分枝以上，保留四级分叉，分枝点2.3-2.5m. 3; 苦楝; Φ12; 6; 3; 株; 32; 全冠，树形饱满优美. 4; 柿树; Φ10; 3.5; 3; 株; 14; 全冠，树形饱满优美. 5; 朴树; Φ15; 6.5; 4; 株; 7; 全冠，树形饱满优美，三主分枝以上，保留四级分叉，分枝点3.0m以下. 6; 朴树A; Φ20; 7.0以上; 4.5以上; 株; 8; 全冠，树形饱满优美，三主分枝以上，保留四级分叉，分枝点3.0m以下. 7; 梨树; D8; 2.5; 2; 株; 12; 全冠，树形饱满优美. 8; 乌桕; Φ12; 5; 3.5; 株; 27; 全冠，树形饱满优美，三主分枝以上，保留四级分叉，分枝点3.0m以下. 9; 马褂木; Φ12; 5; 2.5; 株; 9; 全冠，树形饱满优美. 10; 榔榆; Φ18; 7; 4.0以上; 株; 15; 全冠，树形饱满优美，三主分枝以上，保留四级分叉，分枝点3.0m以下. 11; 枫香; Φ10; 5; 2.5; 株; 56; 全冠，树形饱满优美. 12; 枫杨; Φ16; 7; 4; 株; 40; 全冠，树形饱满优美. 序号; 名称; 规格; 单位; 数量; 单价（元); 合价（元); 备注. 干径（cm); 高度（m）; 蓬径（m）. 13; 栾树; Φ10; 5.5; 2; 株; 17; 全冠，树形饱满优美，三主分枝以上，保留四级分叉，分枝点2.2-2.5m. 14; 枇杷; Φ10; 4; 3; 株; 6; 全冠，树形饱满优美. 15; 杏树; D8; 3; 2.5; 株; 6; 全冠，树形饱满优美. 16; 桔树; D8; 2.5; 2; 株; 12; 全冠，树形饱满优美. 17; 金桂; D8; 3; 2.5; 株; 34; 全冠，树形饱满优美. 18; 红叶石楠; D8; 3.5; 2.5; 株; 8; 全冠，树形饱满优美. 19; 鸡爪槭; D8; 3; 2; 株; 13; 全冠，树形饱满优美，三主分枝以上，保留四级分叉. 20; 紫丁香; D8; 3; 2; 株; 17; 全冠，树形饱满优美. 21; 红枫; D6; 2; 1.5; 株; 20; 全冠，树形饱满优美. 22; 果石榴; D8; 2.5; 2; 株; 15; 全冠，树形饱满优美. 23; 美人梅; D8; 3; 1.5; 株; 42; 全冠，树形饱满优美，三主分枝以上，分枝点0.5m. 24; 春梅; D8; 2; 株; 17; 全冠，树形饱满优美，三主分枝以上，分枝点0.5m. 25; 腊梅; 2.5; 1.5; 株; 46; 丛生，全冠，树形饱满优美. 26; 紫薇; D8; 3; 2; 株; 29; 全冠，树形饱满优美. 27; 垂丝海棠; D6; 3.5; 2; 株; 25; 全冠，树形饱满优美，三主分枝以上. 28; 木槿; 2.2; 1.5; 株; 39; 全冠，树形饱满优美. 29; 黄金槐; D8; 3; 2; 株; 15; 全冠，树形饱满优美. 30; 紫玉兰; D7; 5; 2; 株; 23; 全冠，树形饱满优美. 31; 红叶李; D8; 3.5; 2; 株; 11; 全冠，树形饱满优美. 32; 碧桃; D8; 2.5; 1.5; 株; 39; 全冠，树形饱满优美，三主分枝以上. 序号; 名称; 规格; 单位; 数量; 单价（元); 合价（元); 备注. 干径（cm); 高度（m）; 蓬径（m）. 33; 刚竹; Φ2; 3; m2; 163; 12杆/m2. 34; 日本晚樱; D8; 2.5; 1.8; 株; 22; 全冠，树形饱满优美，三主分枝以上. 35; 木芙蓉; 1.5; 0.6; 株; 127; 树形优美. 36; 茶梅球; 1; 1; 株; 30; 球形饱满. 37; 红叶石楠球; 1.5; 1.5; 株; 51; 球形饱满. 38; 金森女贞球; 1.2; 1.2; 株; 18; 球形饱满. 39; 含笑球; 1; 1; 株; 14; 球形饱满. 40; 结香球; 1; 1; 株; 25; 球形饱满. 41; 无刺构骨球; 1.2; 1.2; 株; 20; 球形饱满. 42; 毛鹃; 0.4; 0.3; m2; 683; 49株/m2. 43; 茶梅; 0.4; 0.3; m2; 539; 49株/m2. 44; 大花美人蕉; 0.3; m2; 224; 36株/m2. 45; 红花继木; 0.4; 0.3; m2; 490; 49株/m2. 46; 丰花月季; 0.3; 0.2; m2; 261; 49株/m2. 47; 南天竹; 0.3; 0.2; m2; 135; 49株/m2. 48; 金丝桃; 0.4; 0.3; m2; 420; 49株/m2. 49; 粉花绣线菊; 0.4; 0.3; m2; 749; 49株/m2. 50; 丛生福禄考; 0.2; m2; 177; 100株/m2. 51; 常绿鸢尾; 0.3; m2; 164; 49株/m2. 52; 常夏石竹; 0.2; m2; 302; 100株/m2. 53; 金娃娃萱草; 0.3; m2; 37; 64株/m2. 序号; 名称; 规格; 单位; 数量; 单价（元); 合价（元); 备注. 干径（cm); 高度（m）; 蓬径（m）. 54; 波斯菊; m2; 1754; 籽播，5g/m2. 55; 大花金鸡菊; m2; 790; 籽播，5g/m2. 56; 二月兰; m2; 1385; 籽播，5g/m2. 57; 百日草; m2; 155; 籽播，5g/m2. 58; 松果菊; m2; 530; 籽播，5g/m2. 59; 黄金菊; 0.4; 0.2; m2; 171; 64株/m2. 60; 棣棠; 0.5; 0.2; m2; 272; 49株/m2. 61; 柳叶马鞭草; m2; 480; 籽播，5g/m2. 62; 白三叶; m2; 7045; 籽播，5g/m2. 63; 花叶芦竹; 0.4; m2; 467; 36株/m2. 64; 香蒲; 0.5; m2; 180; 25株/m2. 65; 黄菖蒲; 0.5; m2; 75; 36株/m2. 66; 千屈菜; 0.3; m2; 330; 36株/m2. 67; 睡莲; m2; 155; 3-5芽/m2. 68; 细叶麦冬草皮; m2; 284; 81株/m2. 69; 乌桕A; Φ15; 5; 3.5; 株; 32; 全冠，树形饱满优美，三主分枝以上，保留四级分叉，分枝点3.0m以下. 70; 枫杨A; Φ20; 7; 4; 株; 43; 全冠，树形饱满优美. 71; 垂柳; D12; 株; 25; 全冠，树形饱满优美. 72; 碧桃A; D12; 2.5; 1.5; 株; 62; 全冠，树形饱满优美，三主分枝以上. 73; 连翘; 0.3; m2; 200; 25株/m2. 74; 桃树; D8; 3; 2; 株; 2; 全冠，树形饱满优美. 75; 桂花; D8; 3; 2; 株; 6; 全冠，树形饱满优美. 76; 果石榴; D8; 3; 2; 株; 2; 全冠，树形饱满优美. 序号; 名称; 规格; 单位; 数量; 单价（元); 合价（元); 备注. 干径（cm); 高度（m）; 蓬径（m）. 77; 盆栽龙血树; 0.4; 株; 4. 78; 盆栽苏铁; 0.4; 株; 1. 79; 盆栽杜鹃花; 0.5; 株; 9. 80; 杜鹃花; 1.2; 1.5; 株; 12. 81; 盆栽富贵树; 0.8; 株; 8. 82; 荷花; m2; 8.7. 83; 刚竹; D2; 2; m2; 48.6. 84; 小蓬草; 0.2; 株; 29. 85; 碎米荠; 0.15; 株; 55. 86; 鸡爪械A; 1.2; 1.5; 株; 12. 87; 六倍利; 株; 26. 88; 美女樱; 株; 26. 说明：绿化养护期为2年，报价中含有硬化路面拆除、土石方开挖、种植土回（换）填、土壤改良、平整、翻松、整理、铺设表土、水、肥料等。.

投标人 (盖章)：

法定代表人或委托人(签字)：

时       间：      年     月   日

植物种植及防护

本工程采用的技术规范:

⑴《水土保持综合治理验收规范》（GB/T15773-1995）。

⑵其他有关的国家现行规范、标准

本章工作内容包括施工及维护期间的环境保护，以及植物防护工程中植物的种植和管理等的有关作业。

一、 施工前准备

1.本工程必须按照批准的工程设计图纸以及有关文件施工。施工人员应掌握设计意图，进行工程施工准备。

2.施工前，设计单位向施工单位进行设计交底，施工人员应按设计图纸进行现场核对。当有不符合之处时，应提交设计人员确定。

⑴根据绿化设计要求，选定的种植材料应符合其产品标准的规定。

⑵工程开工前应编制施工计划书，计划书应包括下列内容：

①施工程序和进度计划；

②各工序的用工数量及总用工日；

③工程所需材料进度表；

④机械与运输车辆和工具的使用计划；

⑤施工技术和安全措施；

⑥施工预算；

⑦编制施工组织设计。

二、种植材料和播种材料

1.种植材料应根系发达，生长茁壮，无病虫害，规格及形态应符合设计要求。

2.苗木的挖掘、包装应符合现行行业标准《城市绿化和园林绿地用植物材料－－木本苗》（CJ/T34）的规定。

3.所种植物的根、茎发育应良好，植株健壮，无病虫害。

4.播种用的草坪种子应注明品种、品系、产地、生产单位、采收年份、纯净度及发芽率，避免病虫害。自外地引进的种子应有检疫合格证。发芽率达 90％以上方可使用。

三、种植前土壤处理

本节工作为绿化工作开始前，在绿化区域内按照图纸布置和要求，保持地表面的平整，翻松、铺设表土等施工作业。

1.种植前或播种前应对该地区的土壤采取相应的改良处理、施肥等措施。

2 植物生长所必需的最低种植土厚度应符合表第三条的规定。

表 9.3.1 园林植物种植必需的最低土层厚度

| 植被类型 | 草本花卉 | 草坪地被 | 小灌木 | 大灌木 | 浅根乔木 | 深根乔木 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土层厚度 （cm） | 30 | 30 | 45 | 60 | 90 | 150 |

3.种植地的土壤如含有建筑废土，不能打碎的土块，砾石、树根、树桩和其它垃圾和不适合种植的材料应清除并运到监理人同意的地点废弃。覆盖表土范围的地表面，应进行深翻，将土块打碎使成为均匀的种植土。

4.种植地的其它有害成份，以及强碱性土、盐土、盐碱土、重粘土、沙土等，均应根据林草生长的特殊要求，采取相应的改良土壤的技术措施。对草坪种植地应施足基肥，翻耕 25～30mm，搂平耙细，去除杂物，平整坡度（坡度应符合设计要求）。

5.利用的表土，是指河道土方开挖中清理场地或道路挖方开挖存放的材料。

6.开挖的表土，是指承包人可以在用是用地界内取得，其开挖的部位、深度，应在监理人指导下进行，如当地无表土可取，承包人应负责自其它处取得。

7.表土的提供

（1）承包人应在表土铺设前至少 7 天通知监理人。

（2）承包人应做出采集表土的计划安排，支付所有的费用，并应给监理人提供有关良好表土的样品；附上一份副本，说明挖取的表土以及恢复该地区的安排。采集地在用地界外应经有关单位批准。

8.土肥料和水的要求

⑴肥料

①乔木肥料要求

a.使用复合肥及有机肥各 100 克/株拌土回填。

b.使用化肥，应为标准农用化肥并按袋装提供。化学肥料应含国产氮、磷、钾复合肥（含量 25%），每棵 100 克拌匀填土。

c.有机肥每棵 100 克拌匀填土（优先使用基肥）。

②草坪施基肥：每亩 300kgN-P-K 复合肥（有效成份 25％），并于 10cm 内土壤混匀。

⑵水

种植或养护植物用水应无油、酸、碱、盐或其它对植物生长有害的物质，并应符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-1992）的要求。

四、种植穴的挖掘

1.种植穴挖掘前，应向有关单位了解地下管线和隐蔽物埋设情况。

2. 种植穴的定点放线应符合下列规定：

（1）种植穴定点放线应符合设计图纸要求，位置必须准确，标记明显。

（2）种植穴定点时应标明中心点位置。种植槽应标明边线。

（3）定点标志应标明树种名称（或代号）、规格。

（4）行列树定点遇障碍物（高压线等）影响株距时，应与设计单位取得联系，进行适当调整。

3. 种植穴的大小，应根据苗木根系、土球直径和土壤而定。穴必须垂直下挖，上口下底相等，规格应符合表 9.4.1-9.4.3 的规定。

表 9.4.1 常绿乔木类种植穴规格（cm）

| 树高 | 土球直径 | 种植穴深度 | 种植穴直径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 | 40～50 | 50～60 | 80～90 |
| 150～120 | 70～80 | 80～90 | 100～110 |

表 9.4.2 落叶乔木类种植穴规格（cm）

| 胸径 | 种植穴深度 | 种植穴直径 |
| --- | --- | --- |
| 2～3 | 30～40 | 40～60 |
| 3～4 | 40～50 | 60～70 |
| 4～5 | 50～60 | 70～80 |
| 5～6 | 60～70 | 80～90 |

表 9.4.3 花冠木类种植穴规格（cm）

| 冠径 | 种植穴深度 | 种植穴直径 |
| --- | --- | --- |
| 200 | 70～90 | 90～110 |
| 100 | 60～70 | 70～90 |

4.当土层干燥时应于种植前浸穴。

5.挖穴后，应施放腐熟的有机肥作为基肥。

五、苗木的运输和栽植

1.苗木运输量应根据种植量确定。苗木运到现场后应及时栽植。

2.苗木在装卸车时应轻吊轻放，不得损伤苗木和造成散球。

3.起吊带土球小型苗木时应用绳网兜土球吊起，不得用绳索捆根颈起吊。

4.土球苗木装车时，应按车辆行使方向，将土球向前，树冠向后码放整齐。

5.裸根乔木长途运输时，应覆盖并保持根系潮湿。装车时应顺序码放整齐，装车后应将树干捆，并应加垫层防止磨损树干。

6.花灌木可直立装车。

7.裸根苗木必需当天种植。裸根苗木自起苗开始暴露时间不宜超过 8h。当天不能种植的苗木应及时进行假植。

8.带土球小型花灌木运至现场后，应紧密码放整齐，当日不能种植时，应喷水保持土球湿润。

六、苗木种植前的修剪

1.种植前应进行苗木根系修剪，宜将劈裂根、病虫根、过长根剪除，并对树冠进行修剪，保持地上地下平衡。

2.乔木类修剪应符合下列规定：

（1）具有明显主干的高大落叶乔木应保持原有树形，适当疏枝，对保留的主侧枝应在健壮芽上短剪，可剪去枝条 1/5～1/3。

（2）无明显主干、枝条茂密的落叶乔木，对干径为 5～10cm 的苗木，可选留主干上的几个侧枝，保持原有树形进行短截。

（3）枝条茂密具圆头形树冠的常绿乔木可适量疏枝。枝叶集生树干顶部的苗木可不修剪。具轮生侧枝的常绿乔木用作行道树时，可剪除基部 2～3 层轮生侧枝。

（4）常绿针叶树，不宜修剪，只剪除病虫枝、枯死枝、生长衰弱枝、过密的轮生枝和下垂枝。

3.行道树的乔木，定干高度宜大于 3m，第一分枝点以下枝条应全部剪除，分枝点以上枝条酌情疏剪或短截，并应保持树冠原型。

4.灌木及藤蔓类修剪应符合下列规定：

⑴带土球或湿润地区带宿土裸根苗木及上年花芽分化的开花灌木不宜作修剪，当有枯枝、病虫枝时应予剪除。

⑵枝条茂密的大灌木，可适量疏枝。

⑶对嫁接灌木，应将接口以下砧木萌生枝条剪除。

⑷分枝明显、新枝着生花芽的小灌木，应顺其树势适当强剪，促生新枝，更新老枝。

⑸攀缘类和蔓性苗木可剪除过长部分。

5.苗木修剪质量应符合下列规定：

⑴剪口应平滑，不得劈裂。

⑵枝条短截时应留外芽，剪口应距留芽位置以上 1cm。

⑶修剪直径 2cm 以上大枝及粗根时，截口必须削平并涂防腐剂。

七、种植乔木、灌木和攀沿植物

7.1 范围

本节为按照图纸所示或监理人指示，提供和种植乔木、灌木和攀缘植物等作业。

7.2 材料

表土、肥料、水等应符合本条款第三条的规定。

7.3 施工要求

1．提供植物、检查及运送

（1）承包人应在种植前 14 天，向监理人提供有关种植植物供应来源的全部资料，监理人可随时前来检查。所有种植植物应符合现行关于植物病害虫及昆虫传染检疫的法规，承包人应送交监理人必要的全部检疫证明。

（2）从苗圃或采集场地运出前不少于 7 天，承包人应以书面通知监理人，在苗圃或采集场地挖移以前检查所有种植植物。监理人同意挖移的植物，并不意味着最后验收。

（3）在运出植物前，应由园艺人员按起苗、调运等技术要求负责将植物挖出、包扎、打捆，以备运输；任何时候，植物根系应保持潮湿、防冻、防止过热。落叶树在裸根情况下运输时，必须将根部包涂粘土浆，使根的全部带有泥土，然后包装在稻草袋内。所有常青树及灌木的根部，均应连同掘出的土球用草袋包装；运到工地及种植前，这些土球应结实，草包应完好，树冠应仔细捆扎以防止枝杈折断。

（4）多年生植物以及其它植物应在合适的容器内运转，保护好根系，这些植物发育充分并有足够根系，从容器中移出时应裹满泥土。

（5）植物以单株、成捆、大包或容器内装有一株或多株植物运到工地时，均应分别系有清楚的标签，标明植物名称、尺寸、树龄或其它详细资料，这对鉴别植物是否符合规定是必要的。当不能对各单株植物分别标明时，标签内应说明成捆、成包以及容器内的各种规格植物的数量。

2．储存和保护

（1）运到工地后 1 天内种不完的植物，应存放在阴凉潮湿处，以防日晒风吹，或暂进行假植。

（2）裸根树种应将包打开，放在沟内，根部暂盖壅土，并保持湿润。

（3）带有土球及草袋包装的植物，应用土、稻草或其它适当材料加以保护。并保持土、稻草等潮湿，以防根系干燥。

3．种植准备

（1）承包人应按植物防护工程布置的图纸标出种植地段、种植位置及品种的轮廓，并进行放样，在种植之前这些布置应得到监理人的检查认可。

（2）种植地段应修整到监理人指示的线形和坡度，并具有舒顺的外形。在种植中，所有大土块、石块、硬土及其它杂物和不适于种植的材料，均应由承包人自工地移走。处理好的表土和底土应分开，并得到监理人认可。

4．树木种植

（1）应根据树木的习性和当地的气候条件，选择最适宜的种植时期进行种植。

（2）应由有经验的工人，按照正常做法，进行种植和回填土。植物应垂直地栽好，比在苗圃的种植深度加深 20~30mm。种植前的乔木和灌木应经监理人检查认可。

（3）种植的质量应符合下列规定：

a.种植应按设计图纸要求核对苗木品种、规格及种植位置。

b.规则式种植应保持对称平衡，行道树或行列种植树木应在一条线上，相邻植株规格应合理搭配，高度、干径、树形近似，种植的树木应保持直立，不得倾斜，应注意观赏面的合理朝向。

c.种植带土球树木时，不易腐烂的包装物必须拆除。

d.种植时，根系必须舒展，填土应分层踏实，种植深度应与原种植线一致。

（4）树木种植应符合下列规定：

a.树木置入种植穴前，应先检查种植穴大小及深度，不符合根系要求时，应修整种植穴。

b.种植裸根树木时，先将表土放在坑底，其松散厚度约 150mm，随即撒 1kg（视表土性质而定腐熟）有机肥。在肥料上覆盖 50~100mm 回填土层，使根系不接触肥料。将种植穴底填土呈半圆土堆，随后将裸根植物放树坑中央，以自然形态散开根系，所有折断或损坏的根系，应予截去，使根部有良好的生长。置入树木填土至 1/3 时，应轻提树干使根系舒展，并充分接触土壤，随填土分层踏实。植物四周应由土围成与树坑大小相同的浅盆形凹穴（浅土盆）的蓄水池，深约 150mm。

c.带土球树木必须踏实穴底土层，而后置入种植穴，填土踏实。

（5）落叶乔木在非种植季节种植时，应根据不同情况分别采取以下技术措施：

a.苗木必须提前采取疏枝、环状断根或在适宜季节起苗用容器假植等处理。

b.苗木应进行强修剪，剪除部分侧枝，保留的侧枝也应疏剪或短截，并应保留原树冠的1/3，同时必须加上大土球体积。

c.可摘叶的应摘去部分叶片，但不得伤害幼芽。

d.夏季可搭棚遮荫、树冠喷雾、树干保湿，保持空气湿润，冬季应防风防寒。

（6）干旱地区或干旱季节，种植裸根树木应采取根部喷布生根激素、增加浇水次数等措施。

（7）对人员集散较多的广场、人行道，树木种植后种植池应铺设透气护栅。

（8）种植胸径 5cm 以上的乔木，应设去柱固定。支柱应牢固，绑扎树木应夹垫物，绑扎后的树干应保持直立。

（9）攀缘植物种植后，应根据植物生长需要，进行绑扎或牵引。

（10）在种植后应按图纸要求，对乔木或灌木浇水，并要浇透，半月之内，再浇透 2～3次。其后每周一般浇水一次，视气候情况而定，直到植物成活为止。

（11）植物管理

a.种植前和种植后，应进行修剪，以保持各植物的自然形态。修剪工作应由有经验的人员，按照正常的园艺惯例进行，将有病的、损坏的或枯萎的及不平衡细枝和枝末去掉。

b.在对植物生长有妨害的种植区，要加强防护措施，以保证植物的成活及正常生长。

c.种植区内应保持整洁，不得堆放杂物或用作临时场地。

7.4 计量与支付

1. 计量

（1）人工种植由监理人按成活数验收，乔木、灌木及人工种植攀缘植物以株或平方米计量。

（2）土壤改良、平整、翻松、整理、铺设表土、种植用水、设置水池储水，均作为承包人种植植物的附属工作，不另予计量。

2. 支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付细目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输和养护、管理等及其它为完成植物防护工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

八、草籽播种

1.范围

本节工作为按照图纸所示或监理人指示，在铺设表土的层面上播种草籽和施肥等作业。

2.材料

表土、肥料、水等应符合本条款第 10.3 的规定。

3.草种

（1）应选择适合于当地气候条件易于生长的草种，或经监理人同意或指示的其它混合草种。混合草种应试验其萌芽情况，其纯度和萌发率均应达到 90％以上。

（2）应注明品种、品系、产地、生产单位、采收年份、纯净度及发芽率，不得有病虫害。自外地引进的种子应有检疫合格证。

4.施工要求

1．准备好地面

（1）同本条款第 9.3 条的规定。

（2）地面无天然表土或天然表土厚度少于图纸规定的厚度时，承包人应按第 10.3 条的规定，加铺表土，以形成厚度符合要求的表土层。

（3）草坪播种应符合下列规定：

a.选择优良种籽，不得含有杂质，播种前应做发芽实验和催芽处理，确定合理的播种量。

b.播种明应先浇水浸地，保持土壤湿润，稍干后将表层土耙细耙平，进行撒播，均匀覆土0.3～0.5cm 后轻压，然后浇水。

c.播种后应及时喷水，水点宜细密均匀，浸透土层 8～10cm，除降雨天气，喷水不得间断，亦可用草帘覆盖保持湿度，至发芽时撤除。

（4）分株种植应将草带根掘起，除去杂草后 5～7 天株分为一束，按株距 15～20cm，呈品字形种植于深 6～7cm 穴内，再踏实浇水。

2．播种方法及用量

（1）承包人应事先将采用机具和播种方法通知监理人。必要时承包人应在工程开始前作播种野外试验。

（2）除图纸另有规定或监理人指示外，草籽播种量严格按照不同草种成坪要求。播种前必须进行种子处理，同时要精细整地，并保持土壤墒情，以利出苗。苗期生长缓慢，要加强养护管理。

（3）将采用的草籽和混合肥料拌和，均匀地撒播到已准备好的表土区内。也可在播种前不多于 48 小时施肥，便肥料深入到表土层内，施肥量满足不同草种出苗要求，施肥量每1000m2 不少于 70kg。

8.5 计量和支付

1．计量

（1）撒播草种按经监理人验收的满足设计要求的覆盖率的草坪面积，以平方米为单位计量。

（2）土壤改良、平整、翻松、整理、铺设表土、草种、水、肥料等，做为承包人撒播草种的附属工作，均不另行计量。

2．支付

按上述规定计量，对应工程量清单细目，合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输和养护、管理等及其它为完成撒播草种所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。应在工程进行中根据工程进度分期支付。

九、植物养护和管理

9.1 范围

本节工作内容包括从开始种植到工程竣工验收，对所有施工的种植物进行管理和养护。

9.2 材料

1．一般要求

应符合本条款第 9.2 和第 9.3 所规定使用播种草种和种植的植物品种以及肥料、水等。

2．化学物品

（1）农药、除草剂及其它农用化学物品应由承包人按园艺要求的方法、季节及当地气候和所用物品的有关性质来选用。

（2）在工作开始至少7天前，承包人应将各化学物品的样品以及有关资料送交监理人批准。

9.3 施工要求

1．种植完工后 3 天内，承包人应向监理人提供管理和养护种植植物的详细计划及日程，这个计划是种植计划的延续，将种植物养护到工程保修期满。对于更换枯树或草的再种植，应从再种植时起至少养护二年的生长期，随时进行检查并及时补植。

2．栽植的乔木、灌木成活率应达 96％以上。

3．管理及养护计划应包括以下内容：

（1）经常除草，必要时施加除草剂。

（2）按园艺方法进行修剪、栽培。

（3）需要时经常浇水。

（4）每年施肥两次，施肥量不低于常规用量。

（5）经常施加农药及防治病虫害。

（6）经常防范人为的破坏和牲畜的践踏、啃咬。

（7）补植枯死、损坏或丢失的树木花草。

（8）经常清扫及清除垃圾、保护表土。

（9）在保修期内，由于降雨造成的水土流失由本工程施工方负责修复、补植。

4．在适宜的季节，对枯树、坏灌木以及其它不发芽或死去的植物和草均应予以更换，监理人可以指示在 7 天内急需工作做完。

5．承包人在保修期内应有专门的队伍现场实施养护工作。

9.4 计量和支付

种植植物的养护及管理是承包人完成植物防护工程的附属工作，不另计量与支付。